1. ¿Qué significan los números de las carpetas?

En el repositorio de WaTur, los niveles de Formazina están identificados con valores de turbidez, por ejemplo, 0, 0.5, 1, 2.5, 4, 5, 7.5, 10 y 40 NTU. El repositorio también describe cómo prepararon una suspensión madre de 400 NTU y cómo obtuvieron otros niveles mediante dilución con agua destilada.

Por tanto, en tu conjunto de datos, el número de la carpeta es la etiqueta de turbidez de las imágenes, no el porcentaje de polímero.

Por ejemplo:

- Formazine/0: imágenes correspondientes a 0 NTU.

- Formazine/0.5: imágenes correspondientes a 0.5 NTU.

- Formazine/40: imágenes correspondientes a 40 NTU.

La concentración de Formazina sí está relacionada con la turbidez de la suspensión: al diluir una suspensión patrón, normalmente disminuye la turbidez. Pero no podemos interpretar directamente 40 como 40 % de Formazina ni como una proporción en masa.

2. ¿Existe una relación entre NTU y la cantidad de Formazina?

Sí, existe una relación de preparación por dilución. El repositorio indica que prepararon una suspensión madre de 400 NTU y la diluyeron para obtener otros valores. Por ejemplo, describen una preparación de 5 NTU mezclando 25 mL de suspensión madre con 1975 mL de agua.

GitHub

Para una dilución ideal se utiliza:

C1V1=C2V2

Aquí podemos usar la misma relación matemática con los valores nominales de turbidez, siempre que se trate de diluciones de la misma suspensión madre y bajo condiciones comparables. Por ejemplo, para preparar 5 NTU desde 400 NTU en un volumen final de 2 L:

V1=5×2000400=25 mL

Esto no significa que NTU sea una concentración química como mg/L. NTU es una unidad de turbidez basada en una medición óptica; el resultado depende también de las propiedades de las partículas y de la geometría del instrumento.

PMC

+1

3. ¿Qué implica esto para nuestro proyecto?

Hay una consecuencia útil: podemos tratar el número de cada carpeta como la variable objetivo de nuestro modelo. Las características RGB, HSV y de textura serán las variables de entrada, y el valor NTU será la salida que queremos estimar.

Pero hay que tener cuidado con la interpretación: nuestro modelo aprenderá a estimar la turbidez de imágenes tomadas bajo las condiciones de WaTur y con Formazina. Eso no demuestra automáticamente que pueda estimar con la misma precisión la turbidez de agua natural con arcilla, algas u otras partículas.